DESCRIPTION: BASIC IP65 PD UM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE401117-SL

Luminária autónoma dedicada para iluminação de sinalização, de montagem universal com face dupla, ideal para situações de hotelaria e restauração. Estrutura em policarbonato com refletor branco e tampa de luz opala.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Para uma instalação externa desprotegida, contém um conjunto de acessórios com válvula de compensação de pressão. Nas versões com caixa de aquecimento, a válvula de compensação de pressão está sempre integrada na luminária.

Equipada com barra de LED de 1,5W com fluxo luminoso de 190lm, consumo de 5VA, visível a uma distância até 32m, dimensões de 370x220x140 mm, classe de segurança 2, IP65 e IK10, que fornece, iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus Control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.