DESCRIPTION: BASIC IP65 WM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE401203-SWX

Luminária autónoma wireless focada em iluminação de sinalização, para montagem saliente em parede, ideal para situações de hotelaria, restauração e eventos desportivos. Estrutura em policarbonato com refletor branco e tampa de luz transparente.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Para uma instalação externa desprotegida, contém um conjunto de acessórios com válvula de compensação de pressão. Nas versões com caixa de aquecimento, a válvula de compensação de pressão está sempre integrada na luminária.

Equipada com barra de LED de 1,5W com fluxo luminoso de 190lm, consumo de 5,5VA, visível a uma distância até 23m, dimensões de 370x140x93 mm, classe de segurança 2, IP65 e IK08, que fornece, iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless Monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.