DESCRIPTION: BIG BOX 600 DM/WM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE407005-SWX

Grande e moderna luminária autónoma wireless dedicada para iluminação de sinalização, de montagem universal com face dupla, equipada com janelas de emissão de luz direcionadas para baixo. Estrutura em perfil de alumínio anodizado.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Equipada com 2 barras de LED de 3W com fluxo luminoso de 580lm, consumo de 16VA, visível a uma distância até 62m, dimensões de 650x335x84 mm, classe de segurança 1 e IP43, que fornece, iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless Monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.