DESCRIPTION: LINE ALU200 RM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE407414-SL

Variável e versátil luminária autónoma focada para iluminação de sinalização com design moderno e elegante, para montagem embutida no teto e embutida na parede em paredes de cavidades, com suporte adicional. Estrutura em alumínio branco ou preto com painel defletor de luz de 10mm. Fácil instalação devido ao recorte circular da luminária em que o recipiente e a caixa de instalação estão incluídos no pacote de entrega.

Inclui um conjunto de pictogramas e ainda a possibilidade de 2 conjuntos de acessórios para montagem em pêndulo central e montagem em fio.

Equipada com barra de LED de 1W com fluxo luminoso de 130lm, consumo de 4,5VA, visível a uma distância até 23m, dimensões de 254x164x78 mm de luminária e de 315x73x30 mm de recipiente, classe de segurança 2 e IP40, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus Control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.