DESCRIPTION: LINE ALU300 RM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE407424-SWX

Variável e versátil luminária autónoma wireless focada para iluminação de sinalização com design moderno e elegante, para montagem embutida no teto e embutida na parede em paredes de cavidades, com suporte adicional. Estrutura em alumínio branco ou preto com painel defletor de luz de 10mm. Fácil instalação devido ao recorte circular da luminária em que o recipiente e a caixa de instalação estão incluídos no pacote de entrega.

Inclui um conjunto de pictogramas e ainda a possibilidade de 2 conjuntos de acessórios para montagem em pêndulo central e montagem em fio.

Equipada com barra de LED de 1,5W com fluxo luminoso de 190lm, consumo de 5,5VA, visível a uma distância até 30m, dimensões de 329x204x78 mm de luminária e de 315x73x30 mm de recipiente, classe de segurança 2 e IP40, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless Monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.