DESCRIPTION: LINE 200 IP43 UM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE405151-SWX

Luminária autónoma wireless extremamente estreita dedicada para iluminação ambiente, contendo ótica de área ampla, com um design atraente para montagem universal. Estrutura em policarbonato branco com sistema de encaixe sem parafusos.

Equipada com barra de LED de 2W com fluxo luminoso de 240lm, consumo de 6VA, dimensões de 265x69x37 mm, classe de segurança 2 e IP43, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless Monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.