DESCRIPTION: QUASAR 80-PC ER-R EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE405872-SWX

Curva e redonda luminária autónoma wireless dedicada para iluminação ambiente, com ótica de rota de fuga. Estrutura em policarbonato branco e com caixa nivelada com o teto para montagem embutida. É de fácil acesso e contém uma bateria substituível sem ferramentas com o objetivo de reduzir os custos de manutenção.

Equipada com LED de 3W com fluxo luminoso de 280lm em modo de emergência, consumo de 5,5VA, dimensões 80x47 mm de corpo da luminária e 200x52x41 mm de recipiente, classe de segurança 2, IP40 e IP20 no corpo da luminária, que fornece, iluminação de emergência no modo mantido e no modo não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.