DESCRIPTION: SAFELOG TOUCH

ITEM NUMBER: LE910052

Unidade de controlo SAFELOG com ecrã tátil para monitorização e controlo de até 500 luminárias autónomas monitorizadas por BUS, todas as luminárias autónomas ligadas são controladas através de um display multitoque de 5 cores que mostra o estado operacional de todas as luminárias individualmente.

O centro de controlo SAFELOG possui uma conexão de rede com o qual o estado do dispositivo pode ser chamado usando o servidor web integrado, este servidor, consegue armazenar planos de construção e controlar remotamente o centro de controlo

Alimentado a 230Vac, classe de segurança 2, IP65, 2 conceções de BUS RS485 com proteção de polaridade invertida, consumo de 12W, dimensões de 240x185x112 mm, alcance de temperatura de 0ºC a +35ºC e a entrada de cabo situa-se por baixo da unidade de controlo.

Equipado com porta USB para conectar armazenamento externo, impressora USB, teclado e mouse, exibição do estado das luminárias através de ícones e de texto simples, comissionamento controlado e busca automática de luminárias sem necessidade de endereçamento manual das mesmas, servidor web integrado incluindo visualização web para monitoramento do sistema com controle e visualização do edifício, notificações de falhas por email, testes de função e de duração de operação com funcionalidade automática e liberdade para escolher o tempo, análise da avaliação do resultado dos testes diários realizada por meio de controlo web, grupos livremente programáveis tal como a sua atribuição, 24 interruptores de tempo livremente programáveis, luminárias no modo mantido/não mantido são comutáveis por linha de BUS, por grupo, individualmente ou no total.