DESCRIPTION: ILUX 200 BEL DM/WM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE406112-SWX

Atraente e moderna luminária autónoma wireless com montagem universal focada em iluminação ambiente com ótica de área ampla. Estrutura em policarbonato branco com tampa transparente. Contém mecanismo de fácil instalação devido ao sistema de encaixe sem parafusos.

Equipada com uma barra de 2W LED com fluxo luminoso de 240lm em modo de emergência, consumo de 6VA, dimensões de 243x139x54 mm, classe de segurança 2 e IP54, que fornece, iluminação de emergência no modo mantido e no modo não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.