DESCRIPTION: ILUX 200 BEL-R DM/WM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE406117-SL

Atraente e moderna luminária autónoma com montagem no teto focada em iluminação ambiente com ótica de rota de fuga. Estrutura em policarbonato branco com tampa transparente. Contém mecanismo de fácil instalação devido ao sistema de encaixe sem parafusos.

Equipada com uma barra de 2W LED com fluxo luminoso de 240lm em modo de emergência, consumo de 5,5VA, dimensões de 243x139x54 mm, classe de segurança 2 e IP54, que fornece, iluminação de emergência no modo mantido e no modo não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.